Пожарный костюм добровольца «Шанс» Премиум или эквивалент

Предназначен:

- для кратковременной защиты тела человека от открытого пламени, искр, теплового потока и контакта с нагретыми поверхностями;

- для защиты головы и тела человека от различных насекомых, включая клещей.

Потребительские свойства:

Костюм должен состоять из куртки с капюшоном и брюк.

Цвет костюма – сигнальный оранжевый.

| Размеры | Рост, в см | Кол-во, в шт. | Размеры | Рост, в см | Кол-во, в шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-46 | 170-176 |  | 52-54 | 170-176 |  |
|  | 182-188 |  |  | 182-188 |  |
| 48-50 | 170-176 |  | 56-58 | 170-176 |  |
|  | 182-188 |  |  | 182-188 |  |
| - | - | - | 60-62 | 182-188 |  |

Куртка: - должна быть прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии на груди, с  противоэнцефалитными складками-ловушками по полочкам,  спинке и рукавах; с втачным капюшоном и  втачными  рукавами;

- должна быть оборудована светоотражающими полосами на груди, спине и рукавах и иметь боковые внутренние карманы на заклепках;

- конструкция должна позволять её носить на выпуск или заправлять в брюки;

- рукава должны быть оборудованы трикотажными манжетами, для обеспечения плотного и комфортного прилеганию к рукам;

- капюшон куртки должен регулироваться по объему тесемкой с полукольцами, и быть оснащен противомоскитной съемной сеткой на молнии, которая должна отстегиваться и укладываться во внутренний нагрудный карман.

Брюки: - должны быть с эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе

- передняя часть брюк должна быть с усилительными накладками в области колен;

- на брючинах с боку в области колен должны быть боковые внутренние карманы на заклепках;

- низ брючин должны быть оборудованы трикотажными манжетами, для обеспечения плотного и комфортного прилеганию к ногам.

Каждый костюм (с упаковочным ярлыком) должен быть упакован  в пакет. Пакеты с костюмами должны быть помещены  в мешки, или в гофрокороба.

Костюм не должен терять защитных своих свойств после контакта с водой (стирка, намокание).

Функциональные характеристики:

Материал костюма должен обеспечивать хороший теплообмен и обладать термостойкими характеристиками по условиям испытаний  ГОСТ Р 53264:

| Воздействующие факторы | Уровень воздействия | Защитные показатели, не менее | Требования по защите |
| --- | --- | --- | --- |
| При воздействии открытого пламени | 850 С0 | 5 с | Не должен: воспламенятся разрушается оплавляется прогорать |
| При воздействии температуры окружающего воздуха | 200С0 | 100 с |  |
| При контакте с нагретой твердой поверхностью | 400С0 | 5 с |  |
| При воздействии теплового потока | 5 кВт/м2 | 30 с |  |

Прочность материала костюма при разрыве должна быть:

- в продольном направлении – не менее 300 Н; - в поперечном  – не менее 150 Н.

Требования безопасности:

Материалы, используемые при изготовлении костюмов, должны быть нетоксичными и иметь разрешение к применению органов ГСЭН. Качество костюмов должно подтверждаться протоколами испытаний и сертификатом соответствия  ТУ.